Nízkoenergetické bydlení šetří vaši kapsu i prostředí. Nevěříte? Pak vás možná přesvědčí následující článek. Za nízkoenergetické jsou považovány stavby se spotřebou tepla nepřevyšující 50 kWh na metr čtvereční a rok. Jestliže tato spotřeba nepřevýší 15 kWh, hovoříme o tzv. energeticky pasivních domech. Jen pro srovnání lze uvést, že současný nezateplený panelák má energetickou spotřebu něco mezi 150 a 200 kWh, což je i z laického pohledu značný rozdíl. Jak zaznělo na docela nedávném semináři Stavebního fóra, navzdory trvale rostoucím cenám energií se developeři do budování nízkoenergetických staveb nehrnou. Důvodem je, podle slov odborníka z mezinárodní společnosti, která se zabývá řízením a optimalizací projektových řešení ve stavebnictví, nulová motivace.

Přetlak poptávky

Úspory energií zajímají především budoucí uživatele bytů a těmi developeři nejsou. Pro ně je, zjednodušeně řečeno, podstatné postavit co nejlevněji a pak s co největším ziskem prodat. A současný přetlak poptávky nad nabídkou bydlení zejména v Praze a v dalších velkých městech je navíc ani nenutí k boji o lepší podíl na trhu prostřednictvím nabídky energetického nadstandardu.

Nízkoenergetické stavění, to znamená nejen dražší projekt, ale i náročnější vybavení vzduchotechnikou (nezaměňovat s klimatizací). Bez řízené výměny vzduchu s tzv. rekuperací (odebrání tepla odváděnému vzduchu a zahřátí vzduchu přiváděného) jsou totiž úspory dosažené pouze zateplením zcela nedostačující. Nucená výměna vzduchu je totiž nejen ekonomičtější než klasické větrání okny, ale podle názoru řady odborníků je rovněž zdravější a přináší také nesrovnatelně větší komfort bydlení. Neméně důležité jsou sluneční kolektory pro předehřev teplé užitkové vody.

Eskymáci to umějí

Pasivní využití solární energie prostřednictvím správné orientace domu do světových stran, stejně jako optimální poměr plochy domu k jeho objemu, jsou potom dalšími předpoklady energeticky úsporného bydlení. Že to není zas až taková věda, to dokázali už Eskymáci. Iglú má z tohoto hlediska ideální proporce.

Česká republika zaostává podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR při uplatňování nízkoenergetických standardů ve výstavbě za vyspělými státy Evropské unie minimálně o pět let. Důvod není v legislativě. Naše normy jsou ve srovnání se státy původní unijní patnáctky přísné. Co pokulhává, to je osvěta veřejnosti a pak vzdělávání projektantů.

Energetické průkazy

Počínaje 1. lednem 2009 bude i u nás ze zákona povinné označení energetické kvality staveb. U všech nových nebo rekonstruovaných a modernizovaných budov s plochou nad 1 000 metrů čtverečních bude nutné zpracovat tzv. energetický průkaz, udávající náročnost na spotřebu energie. Průkaz musí být umístěn na veřejně přístupném místě v budově a povinnost jeho získání se vztahuje i na provozovatele objektů, které se využívají pro účely školství, zdravotnictví a kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, ale i veřejné správy.

Závazku prokázat energetickou náročnost stavby se však nevyhnou ani drobní stavebníci. Podle vyhlášky 499/2006 Sb., která je součástí stavebního zákona, je nezbytnou podmínkou projektové dokumentace splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody.